包河区BH202437号地块项目

1#楼人防地下室结构计算书

设    计 ：

校    对：

审    核 ：

建设单位：安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司

设计单位：安徽省人防建筑设计研究院

设计日期 ：2025年04月

- 概述：

- 本设计仅用于包河区BH202437号地块项目1#楼人防地下室结构计算书。本工程为地下一层附建掘开式人防工程，抗震设防烈度7度，建筑场地为Ⅱ类，抗震类别为丙类，抗震等级为三级；战时防护等级为甲类核6级二等人员掩蔽部。建筑结构的安全等级为二级，本工程结构设计使用年限为50年结构，重要性系数为1.0。

二、设计依据

- 《人防工程设计规范》GB50225-2005；

- 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(2023年版）；

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

- 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

- 《建筑抗震设计标准》GB/T50011-2010（2024年版）；

- 混凝土结构设计标准 (GB/T 50010-2010) (2024年版)；

- 《岩土工程勘察报告》.

- 荷载取值：

1.顶板等效静荷载：70/60N/m2；

2.顶板活荷载：5.0KN/m2

3.临空墙等效静荷载：110,160KN/m2

4.防护密闭门门框墙等效静荷载：130，220KN/m2

四、材料：

混凝土: C35  静力轴心抗压设计值：16.7N/mm2

动力轴心抗压设计值：25.05N/mm2

钢筋：

HRB335  静力抗拉强度设计值：300 N/mm2

动力抗拉强度设计值：405 N/mm2

HRB400  静力抗拉强度设计值：360 N/mm2

动力抗拉强度设计值：432 N/mm2

五：设计信息

----------------------------------------------------------------------

总信息文件

----------------------------------------------------------------------

工程名称:1234

工程代号:

设计人:

校核人:

软件名称:盈建科建筑结构设计软件

版本：6.1.0

计算日期:2025/04/09 18:30:52

----------------------------------------------------------------------

**********************************************************

设计参数输出

**********************************************************

结构总体信息 ........................................

结构体系:                                              框架结构

结构材料信息:                                          钢筋混凝土

所在地区:                                              全国系列 2010

地下室层数:                                            1

嵌固端所在层号(层顶嵌固):                              0

与基础相连构件最大底标高(m):                           -6.150

裙房层数:                                              0

转换层所在层号:                                        0

加强层所在层号:                                        0

竖向荷载计算信息:                                      施工模拟三

风荷载计算信息:                                        一般计算方式

地震力计算信息:                                        计算水平地震作用

是否计算吊车荷载:                                      否

是否计算人防荷载:                                      是

是否考虑预应力等效荷载工况:                            否

是否生成绘等值线用数据:                                否

是否计算温度荷载:                                      否

竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:                  否

是否生成传给基础的刚度:                                否

上部结构计算考虑基础结构:                              否

施工模拟加载层步长:                                    1

考虑填充墙刚度:                                        否

采用通用规范:                                          是

计算控制信息 ........................................

水平力与整体坐标夹角:                                  0.00

连梁按墙元计算控制跨高比:                              4.00

连梁材料强度默认同墙:                                  是

墙元细分最大控制长度(m):                               1.00

板元细分最大控制长度(m):                               1.00

短墙肢自动加密:                                        是

弹性板荷载计算方式:                                    平面导荷

膜单元类型:                                            经典膜元(QA4)

考虑梁端刚域:                                          否

考虑柱端刚域:                                          否

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:                        是

梁与弹性板变形协调:                                    是

弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移:                    否

刚性楼板假定 :                                         不采用强制刚性楼板假定

地下室楼板强制采用刚性楼板假定:                        否

是否自动划分多塔:                                      否

计算现浇空心板:                                        否

增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移:                否

门式刚架按平面框架方式计算:                            否

错层主次梁生成刚性杆自动铰接:                          是

梁墙自重扣除与柱重叠部分:                              是

楼板自重扣除与梁墙重叠部分:                            是

是否输出节点位移:                                      否

地震内力按全楼弹性板6计算:                             否

结构计算时考虑楼梯刚度:                                否

自动计算现浇板自重:                                    是

刚度系数 ............................................

竖向荷载作用下:

梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》5.2.4条取值:         是

梁刚度放大系数上限:                                    2.00

边梁刚度放大系数上限:                                  1.50

地震作用下:

连梁刚度折减系数:                                      0.70

风荷载作用下:

连梁刚度折减系数:                                      1.00

二阶效应信息 ..........................................

是否考虑 P-Delt 效应:                                  否

分析求解信息 ..........................................

启用并行求解器:                                        是

使用cpu核心数量(0为自动):                              -2

设定内存(MB,0为自动):                                  0

自定义控制参数:

求解器类型:                                            Pardiso Couple

加载步骤数量:                                          10

迭代次数[0,100]:                                       30

位移控制:                                              是

位移控制精度:                                          0.0010

荷载控制:                                              是

荷载控制精度:                                          0.0010

考虑几何非线性:                                        否

非线性屈曲分析 ........................................

是否采用非线性屈曲:                                    否

风荷载信息 ..........................................

使用指定风荷载数据:                                    否

多方向风角度:

执行规范:                                              GB50009-2012

地面粗糙程度 :                                         B

修正后的基本风压 (kN/m2):                              0.35

风荷载计算用阻尼比 :                                   0.050

结构X向基本周期（秒）:                                 1.87

结构Y向基本周期（秒）:                                 1.69

承载力设计时的风荷载效应放大系数:                      1

舒适度验算用基本风压 (kN/m2):                          0.35

舒适度验算用阻尼比 :                                   0.020

考虑顺风向风振:                                        是

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    X迎风    X背风    X侧风    X挡风    Y迎风    Y背风    Y侧风    Y挡风

1        12       0.80    -0.50     0.00     1.00     0.80    -0.50     0.00     1.00

自动计算结构宽深:                                      是

考虑横向风振:                                          否

考虑扭转风振:                                          否

地震信息 ............................................

按地震动区划图GB18306-2015计算:                        否

设计地震分组:                                          一

地震烈度:                                              7 (0.1g)

场地类别:                                              Ⅱ

特征周期:                                              0.38

周期折减系数:                                          0.70

特征值分析类型:                                        WYD-RITZ

振型数确定方式:                                        程序自动计算

自动计算振型数时，振型参与质量系数需达到总质量的百分比:95%

自动计算振型数时，是否指定最多振型数量:                否

自动计算振型数时，最多振型数量:                        150

按主振型确定地震内力符号:                              是

框架的抗震等级:                                        2

钢框架的抗震等级:                                      2

剪力墙的抗震等级:                                      2

抗震构造措施的抗震等级:                                不改变

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:    是

地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降级及抗震措施4级: 否

阻尼比确定方法:                                        全楼统一

结构的阻尼比:                                          0.050

是否考虑偶然偏心:                                      是

X向偶然偏心值:                                         0.05

Y向偶然偏心值:                                         0.05

偶然偏心计算方法:                                      等效扭矩法(传统法)

是否考虑双向地震扭转效应:                              是

自动计算最不利地震方向的作用:                          是

斜交抗侧力构件方向的附加地震数:                        0

活荷重力荷载代表值组合系数:                            0.50

地震影响系数最大值:                                    0.080

罕遇地震影响系数最大值:                                0.500

使用自定义地震影响系数曲线:                            否

时域显式随机模拟法 ..................................

执行时域显式随机模拟法:                                否

地震作用放大方法:                                      全楼统一

全楼地震力放大系数:                                    1.00

地震计算时不考虑地下室以下的结构质量:                  否

性能设计信息 ........................................

是否考虑性能设计:                                      否

性能设计包络信息 ........................................

按照抗规方法进行性能包络设计:                          否

隔震减震 ............................................

设计信息 ............................................

是否按规范进行剪重比调整:                              是

是否扭转效应明显:                                      否

是否自动计算动位移比例系数:                            否

第一平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

第二平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

0.2V0 调整分段数:                                      0

0.2V0调整规则:                                         min(0.20V0,1.50Vfmax)

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

0.2V0 调整上限:                                        2.00

考虑双向地震时内力调整方式:                            先考虑双向地震再调整

与柱相连的框架梁端M、V不调整:                          否

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分:                    否

实配钢筋超配系数:                                      1.15

框支柱调整上限:                                        5.00

零应力区验算时底面尺寸确定方式:                        质心到最近边距离的2倍

按层刚度比判断薄弱层方法:                              高规和抗规从严

有地下室时嵌固层刚度比执行《高规》3.5.2-2:             否

剪切刚度计算时hi取层高:                                否

自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整:          否

自动根据层间受剪承载力比值调整配筋:                    否

是否转换层指定为薄弱层:                                是

薄弱层地震内力放大系数:                                1.25

强制指定的薄弱层层号:                                  0

梁端弯矩调幅系数:                                      0.85

框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:                0.50

非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:              0.33

梁扭矩折减系数:                                        0.40

转换结构构件（三、四级）水平地震作用效应放大系数:      1.00

支撑按柱设计临界角:                                    20

按竖向构件内力统计层地震剪力:                          否

位移角小于此值时，位移比设置为1:                       0.00020

剪力墙承担全部地震剪力:                                否

活荷载信息 ..........................................

按建模菜单“房间属性”计算活荷载折减系数:               否

柱、墙活荷载是否折减:                                  否

楼面梁活荷载折减:                                      不折减

全楼考虑活荷载不利布置:                                否

考虑活荷载不利布置最高层号:                            0

计算模型(多层):                                        否

梁活荷载内力放大系数:                                  1.00

构件设计信息 ........................................

柱配筋计算原则:                                        单偏压

按简化方法计算柱剪跨比（Hn/2h0）:                      是

柱剪跨比采用层高:                                      是

连梁按对称配筋设计:                                    否

抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋:                    是

矩形混凝土梁按T形梁配筋:                               是

墙柱配筋设计考虑端柱:                                  否

墙柱配筋设计考虑翼缘墙:                                否

与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计:                      是

铰接时按非框架梁设计:                                  否

验算一级抗震墙施工缝:                                  是

受弯构件按压弯设计控制轴压比:                          0.40

梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边):                0.00

框架柱的轴压比限值按框架结构采用:                      否

不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比:          否

梁保护层厚度 (mm):                                     30

柱保护层厚度 (mm):                                     30

人民防空地下室设计依据:                                《人民防空地下室设计规范》2023

型钢混凝土构件设计依据:                                《组合结构设计规范》JGJ138-2016

矩形钢管混凝土构件设计依据:                            《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159：2004

异形柱配筋计算只考虑固定钢筋:                          否

按叠合柱设计的叠合比:                                  0.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:              否

约束边缘构件层全部设为约束边缘构件:                    否

约束边缘构件判定采用底部加强区底层轴压比:              是

归入阴影区的λ/2区最大长度:                            0

面外梁下生成暗柱边缘构件:                              全都生成

边缘构件合并距离 (mm):                                 300

短肢边缘构件合并距离 (mm):                             600

边缘构件尺寸取整模数 (mm):                             10

构造边缘构件尺寸设计依据:                              《高规》JGJ3-2010 第7.2.16条

约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计:                  否

按边缘构件轮廓计算配筋:                                否

执行《高钢规》JGJ99-2015:                              是

钢构件截面净毛面积比:                                  0.85

钢梁按压弯设计控制轴压比:                              0.10

X向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

钢柱计算长度系数考虑嵌固端:                            否

按《钢标》自动判断强弱支撑:                            否

门刚规范用GB51022-2015:                                是

执行门规GB51022附录A:                                  是

执行门规GB51022附录A.0.8:                              否

门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定:                      否

执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017):                  是

按宽厚比等级控制局部稳定:                              否

按钢标6.2.7验算梁下翼缘稳定:                           是

钢梁受弯考虑剪力过大影响(钢标6.4.1):                   否

施工阶段验算组合类别:                                  基本组合

组合梁施工荷载(kN/m2):                                 1.5

抗剪连接件单侧边距(mm):                                20.00

冷弯薄壁构件考虑冷弯效应:                              是

方、矩形管成型方式系数:                                1.0

防火验算 ........................................

进行承载力法防火验算:                                  否

包络设计 ........................................

是否分塔与整体分别计算，并取大:                        否

是否地下室与不考虑地下室分别计算，并取大:              否

是否考虑楼梯刚度与不考虑楼梯刚度分别计算，并取大:      否

自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值:                   否

是否考虑多个嵌固端模型分别计算，配筋结果取最大值:      否

是否与其它模型进行包络取大:                            否

材料信息 ........................................

混凝土容重 (kN/m3):                                    26.00

砌体容重 (kN/m3):                                      22.00

钢材容重 (kN/m3):                                      78.00

轻骨料混凝土容重 (kN/m3):                              18.50

轻骨料混凝土密度等级:                                  1800

索体容重 (kN/m3):                                      76.00

铝合金容重 (kN/m3):                                    27.00

梁箍筋间距 (mm):                                       100

柱箍筋间距 (mm):                                       100

墙水平分布筋最大间距 (mm):                             200

墙竖向分布筋最小配筋率 (%):                            0.30

墙水平分布筋最小配筋率 (%):                            0.20

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号:              0

结构底部单独指定层的墙竖向分布配筋率:                  0.60

钢筋强度 ........................................

HPB300钢筋强度设计值（N/mm2）:                         270

HRB400钢筋强度设计值（N/mm2）:                         360

地下室信息 ..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):                     10.00

扣除地面以下几层回填土约束:                            0

外墙分布筋保护层厚度:                                  35(mm)

回填土容重 (kN/m3):                                    18.00

回填土侧压力系数:                                      0.50

室外地平标高 (m):                                      -0.35

地下水位标高 (m):                                      -2.00

室外地面附加荷载 (kN/m2):                              10.00

基础水工况组合方式:                                    叠加

地下室侧土约束施加方式:                                顶板双向弹簧

按反应位移法计算地下结构的地震作用:                    否

按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计:          否

荷载组合 ......................................

采用自定义组合:                                        否

使用建模自定义组合模板:                                否

结构重要性系数:                                        1.00

执行《建筑结构可靠性设计统一标准》:                    是

刚重比按1.3恒+1.5活计算:                               否

恒载分项系数:                                          1.30

活载分项系数:                                          1.50

活荷载组合值系数:                                      0.70

活荷载频遇值系数:                                      0.60

活荷载准永久值系数:                                    0.50

考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数:                  1.00

风荷载分项系数:                                        1.50

风荷载组合值系数:                                      0.60

风荷载频遇值系数:                                      0.40

风荷载是否参与地震组合:                                是

重力荷载分项系数:                                      1.30

水平地震力分项系数:                                    1.40

抗震鉴定与加固 ........................................

是否鉴定加固:                                          否

安全性鉴定 ......................................

是否进行安全性鉴定:                                    否

危险房屋鉴定 ....................................

是否进行危险房屋鉴定:                                  否

钢结构加固 ....................................

是否进行钢结构加固:                                    否

装配式 ..........................................

是否是装配式结构:                                      否

**********************************************************

楼层属性

**********************************************************

层号    塔号       属性

12      1         标准层12

11      1         标准层11

10      1         标准层10

9      1         标准层9

8      1         标准层8

7      1         标准层7

6      1         标准层6

5      1         标准层5

4      1         标准层4

3      1         标准层3

2      1         标准层2

1      1         标准层1 地下1层

**********************************************************

塔属性

**********************************************************

塔号 1

结构体系:                                              框架结构

结构X向基本周期（秒）:                                 1.87

结构Y向基本周期（秒）:                                 1.69

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    挡风系数    迎风面系数    背风面系数    侧风面系数

1        12        1.00         0.80          -0.50          0.00

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

**********************************************************

人防信息输出

**********************************************************

层号    塔号  人防设计等级   顶板人防等效荷载(kN/m2)   外墙人防等效荷载(kN/m2)

1      1      6级(核)           55.0                       0.0

**********************************************************

自定义工况的分项系数

**********************************************************

自定义工况名称   是否消防车工况   质量折减系数   非地震不利  非地震有利   地震不利   地震有利   人防不利   人防有利   非地震组合   地震组合   人防组合   频遇值系数   准永久值系数

消防车                 是              0.00          1.40         1.40       1.20       1.00       0.00       0.00       0.70       0.00       0.00         0.60         0.50

**********************************************************

消防车荷载折减系数

**********************************************************

自定义工况名称   柱墙活荷载折减系数    主梁活荷载折减系数    次梁活荷载折减系数

消防车             同计算参数折减        同计算参数折减        同计算参数折减

**********************************************************

各层质量、质心坐标，层质量比

**********************************************************

层号    塔号    质心X       质心Y       质心Z       恒载质量    活载质量    活载质量   附加质量     质量比

(m)         (m)         (m)          (t)         (t)     (不折减)(t)    (t)

12      1     182.882    120.077      61.000      5055.2       425.7       851.5         0.0        1.91  质量比>1.5 不满足《高规》3.5.6

11      1     167.337    118.874      55.550      2539.2       337.4       674.8         0.0        0.31

10      1     185.141    120.920      48.000      7405.5      1875.2      3750.5         0.0        1.31

9      1     182.717    120.718      43.800      6539.8       559.8      1119.5         0.0        0.59

8      1     182.529    101.995      39.600     11030.2       921.7      1843.3         0.0        0.88

7      1     182.709     97.458      35.320     12448.1      1093.5      2186.9         0.0        0.98

6      1     182.613     97.471      31.120     12693.9      1107.4      2214.8         0.0        0.91

5      1     182.837     97.218      26.920     14046.0      1096.0      2192.0         0.0        0.99

4      1     182.884     97.352      20.100     14204.8      1096.4      2192.7         0.0        0.25

3      1     183.005     66.436      12.713     54365.9      6362.5     12725.0         0.0        1.59  质量比>1.5 不满足《高规》3.5.6

2      1     176.327     67.013       7.941     34249.0      4028.5      8057.0         0.0        0.34

1      1     176.498     59.077      -0.100    102969.9      8963.8     17927.7         0.0        1.00

合计             --          --          --      277547.5     27867.8     55735.7         0.0

活载总质量 (t):         27867.842

恒载总质量 (t):        277547.531

附加总质量 (t):             0.000

结构总质量 (t):        305415.375

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

活载质量 = 活荷载重力荷载代表值系数*活载等效质量

总质量 = 恒载质量+活载质量+附加质量

**********************************************************

各层构件数量、构件材料和层高

**********************************************************

层号    塔号    梁数    柱数    支撑数    墙数      层高(m)    累计高度(m)

12      1       497      48         0      36       5.450       67.150

11      1       204      48         0      36       7.550       61.700

10      1       558      64         0      49       4.200       54.150

9      1       532      72         0      49       4.200       49.950

8      1      1222     140         0      49       4.280       45.750

7      1      1130     148         0      54       4.200       41.470

6      1      1205     148         0      54       4.200       37.270

5      1      1207     148         0      54       6.820       33.070

4      1      1208     148         0      56       7.100       26.250

3      1      3614     379         0      56       5.100       19.150

2      1      2327     421         0      56       8.000       14.050

1      1      2567     598         0     393       6.050        6.050

----------------------------------------------------------

保护层：

层号    塔号       梁保护层(mm)       柱保护层(mm)       墙保护层(mm)

12      1          20                 20                 15

11      1          20                 20                 15

10      1          20                 20                 15

9      1          20                 20                 15

8      1          20                 20                 15

7      1          20                 20                 15

6      1          20                 20                 15

5      1          20                 20                 15

4      1          20                 20                 15

3      1          20                 20                 15

2      1          20                 20                 15

1      1          30                 30                 35

1      1         ---                ---                 20

----------------------------------------------------------

混凝土构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数             墙数

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)

12      1     252(C0/360)      48(C35/360)         ---           36(C30/360)

12      1     190(C30/360)         ---              ---              ---

11      1     204(C30/360)      48(C35/360)         ---           36(C30/360)

10      1     222(C0/360)      64(C35/360)         ---           49(C30/360)

10      1     336(C30/360)         ---              ---              ---

9      1     510(C30/360)      72(C35/360)         ---           49(C30/360)

9      1      22(C0/360)         ---              ---              ---

8      1    1144(C30/360)     112(C35/360)         ---           49(C30/360)

8      1      78(C0/360)      28(C40/360)         ---              ---

7      1    1123(C30/360)     116(C35/360)         ---           54(C30/360)

7      1       7(C0/360)      32(C40/360)         ---              ---

6      1    1198(C30/360)     116(C35/360)         ---           54(C30/360)

6      1       7(C0/360)      32(C40/360)         ---              ---

5      1    1200(C30/360)     116(C35/360)         ---           54(C30/360)

5      1       7(C0/360)      32(C40/360)         ---              ---

4      1    1201(C30/360)     116(C35/360)         ---           56(C30/360)

4      1       7(C0/360)      32(C40/360)         ---              ---

3      1    2240(C30/360)      57(C0/360)         ---           56(C30/360)

3      1    1232(C0/360)      53(C30/360)         ---              ---

3      1         ---          227(C35/360)         ---              ---

3      1         ---           32(C40/360)         ---              ---

3      1         ---           10(C50/360)         ---              ---

2      1    1918(C30/360)      69(C0/360)         ---           56(C30/360)

2      1     409(C0/360)      92(C50/360)         ---              ---

2      1         ---          260(C45/360)         ---              ---

1      1    2498(C35/360)     166(C35/360)         ---          256(C35/360)

1      1       3(C60/360)     283(C40/360)         ---           55(C60/360)

1      1      36(C30/360)       5(C50/360)         ---           82(C30/360)

1      1         ---          110(C60/360)         ---              ---

1      1         ---           12(C45/360)         ---              ---

----------------------------------------------------------

钢构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数

(钢号)           (钢号)          (钢号)

12      1       50(460)           ---            ---

3      1      142(460)           ---            ---

----------------------------------------------------------

型钢混凝土构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数

(钢号/混凝土)     (钢号/混凝土)   (钢号/混凝土)

12      1       5(460/C30)         ---              ---

1      1      30(345/C35)      14(345/C40)         ---

1      1         ---            8(345/C60)         ---

----------------------------------------------------------

箍筋（墙分布筋）：

层号    塔号     梁数       柱数      支撑数        墙数       边缘构件

(箍筋)     (箍筋)     (箍筋)     (水平/竖向)    (箍筋)

12      1    195(360)    48(360)       ---      36(360/360)      (270)

11      1    204(360)    48(360)       ---      36(360/360)      (270)

10      1    336(360)    64(360)       ---      49(360/360)      (270)

9      1    510(360)    72(360)       ---      49(360/360)      (270)

8      1   1144(360)   140(360)       ---      49(360/360)      (270)

7      1   1123(360)   148(360)       ---      54(360/360)      (270)

6      1   1198(360)   148(360)       ---      54(360/360)      (270)

5      1   1200(360)   148(360)       ---      54(360/360)      (270)

4      1   1201(360)   148(360)       ---      56(360/360)      (270)

3      1   2240(360)   322(360)       ---      56(360/360)      (270)

2      1   1918(360)   352(360)       ---      56(360/360)      (270)

1      1   2567(360)   598(360)       ---     393(360/360)      (270)

**********************************************************

墙、柱面积信息(m**2)

**********************************************************

层号    塔号    楼层面积    柱面积(比例)    墙面积(比例)    X向墙面积(比例)    Y向墙面积(比例)

12       1    3294.300    37.50(1.14%)    21.95(0.67%)       10.24(0.31%)       11.71(0.36%)

11       1     802.900    37.50(4.67%)    21.95(2.73%)       10.24(1.28%)       11.71(1.46%)

10       1    3164.533    48.12(1.52%)    35.13(1.11%)       11.47(0.36%)       23.66(0.75%)

9       1    3817.733    54.24(1.42%)    35.13(0.92%)       11.47(0.30%)       23.66(0.62%)

8       1    6772.878    83.58(1.23%)    35.13(0.52%)       11.47(0.17%)       23.66(0.35%)

7       1    7243.307    86.46(1.19%)    39.90(0.55%)       15.60(0.22%)       24.30(0.34%)

6       1    7208.418    87.90(1.22%)    39.90(0.55%)       15.60(0.22%)       24.30(0.34%)

5       1    7181.343   115.44(1.61%)    39.90(0.56%)       15.60(0.22%)       24.30(0.34%)

4       1    7180.783   115.44(1.61%)    46.70(0.65%)       20.00(0.28%)       26.70(0.37%)

3       1   19485.620   228.98(1.18%)    46.67(0.24%)       19.97(0.10%)       26.70(0.14%)

2       1   16240.732   292.96(1.80%)    49.62(0.31%)       19.97(0.12%)       29.65(0.18%)

1       1   33944.596   404.31(1.19%)   824.33(2.43%)      456.80(1.35%)      367.54(1.08%)

**********************************************************

风荷载信息

**********************************************************

层号   塔号  风向    顺风外力    顺风剪力    顺风倾覆弯矩    风振系数

12     1     X       245.2       245.2         1336.6         1.60

Y       921.3       921.3         5021.0         1.47

11     1     X       227.1       472.3         4902.6         1.58

Y      1084.1      2005.4        20161.6         1.44

10     1     X       161.8       634.2         7566.1         1.51

Y       656.2      2661.6        31340.2         1.40

9     1     X       129.4       763.6        10773.1         1.49

Y       602.7      3264.3        45050.1         1.38

8     1     X       385.8      1149.3        15692.3         1.38

Y       708.4      3972.7        62053.1         1.35

7     1     X       375.4      1524.8        22096.5         1.36

Y       621.3      4593.9        81347.6         1.33

6     1     X       355.2      1880.0        29992.7         1.33

Y       588.4      5182.3       103113.1         1.31

5     1     X       542.5      2422.5        46514.4         1.31

Y       899.4      6081.6       144589.9         1.29

4     1     X       501.6      2924.1        67275.7         1.27

Y       833.0      6914.6       193683.6         1.25

3     1     X       443.0      3367.1        84448.0         1.21

Y       931.5      7846.1       233698.6         1.21

2     1     X       619.8      3986.9       116343.4         1.20

Y      1311.3      9157.4       306957.5         1.20

1     1     X         0.0      3986.9       140464.3           -

Y         0.0      9157.4       362359.4           -

**********************************************************

各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

**********************************************************

层号   塔号   面积      形心X     形心Y   等效宽B   等效高H  最大宽BMAX  最小宽BMIN

12      1   3294.30    182.50    120.47    146.40    35.85     146.40       35.85

11      1    802.90    166.78    118.49    177.30    23.68     177.55       21.73

10      1   3164.53    182.50    120.48    157.10    33.89     157.10       33.89

9      1   3817.73    182.50    120.83    146.92    27.93     146.92       27.93

8      1   6772.88    182.50    100.70    205.32    92.57     205.32       92.57

7      1   7243.31    182.50     98.31    202.09    99.28     202.09       99.28

6      1   7208.42    182.50     98.31    202.09    99.28     202.09       99.28

5      1   7181.34    182.50     98.31    202.09    99.28     202.09       99.28

4      1   7180.78    182.50     98.31    202.09    99.28     202.09       99.28

3      1  19485.62    171.73     62.28    330.31   146.09     331.47      143.43

2      1  16240.73    174.45     66.01    302.74   133.54     304.11      130.37

1      1  33944.60    173.52     63.77    304.24   142.62     306.50      137.69

**********************************************************

各楼层质量、单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

**********************************************************

层号   塔号    楼层质量   单位面积质量 g[i]    单位面积质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])

12      1     5.48E+006      1663.76                0.46

11      1     2.88E+006      3582.74                2.15

10      1     9.28E+006      2932.74                1.58

9      1      7.1E+006      1859.62                1.05

8      1      1.2E+007      1764.66                0.95

7      1     1.35E+007      1869.52                1.06

6      1     1.38E+007      1914.62                1.02

5      1     1.51E+007      2108.52                1.10

4      1     1.53E+007      2130.85                1.01

3      1     6.07E+007      3116.58                1.46

2      1     3.83E+007      2356.88                0.76

1      1     1.12E+008      3297.54                1.40

**********************************************************

计算时间

**********************************************************

计算用时：00:06:1

设计用时：00:02:39

**********************************************************

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf          : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass & G    : 总质量(1.0D+1.0L) & 重力荷载代表值

Eex，Eey     : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty   : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

**********************************************************

Floor No. 1     Tower No. 1

Xstif=   183.3164(m)     Ystif=    57.3743(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   176.4980(m)     Ymass=    59.0774(m)     Gmass & G= 120897.5781 & 111933.7500(t)

Eex  =     0.0152        Eey  =     0.0558

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=   107.6548        Raty1=    74.5491

RJX1 = 9.9365E+008(kN/m)  RJY1 = 8.2182E+008(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 5.0061E+008(kN/m)  RJY3 = 4.2052E+008(kN/m)  RJZ3 = 1.1202E+013(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 2     Tower No. 1

Xstif=   173.3277(m)     Ystif=    97.2331(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   176.3270(m)     Ymass=    67.0128(m)     Gmass & G= 42305.9961 & 38277.5156(t)

Eex  =     0.3035        Eey  =     0.0383

Ratx =     0.0491        Raty =     0.0776

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0080        Raty1=     1.0085

RJX1 = 4.8773E+007(kN/m)  RJY1 = 6.3743E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 5.8481E+006(kN/m)  RJY3 = 7.0154E+006(kN/m)  RJZ3 = 1.7867E+011(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 3     Tower No. 1

Xstif=   156.3227(m)     Ystif=    86.7397(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   183.0050(m)     Ymass=    66.4355(m)     Gmass & G= 67090.9141 & 60728.4258(t)

Eex  =     0.2003        Eey  =     0.2909

Ratx =     3.2361        Raty =     4.2438

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     2.7157        Raty1=     2.6556

RJX1 = 1.5783E+008(kN/m)  RJY1 = 2.7051E+008(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 8.2880E+006(kN/m)  RJY3 = 9.9375E+006(kN/m)  RJZ3 = 5.6225E+011(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 4     Tower No. 1

Xstif=   184.7680(m)     Ystif=   115.9960(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   182.8840(m)     Ymass=    97.3521(m)     Gmass & G= 16397.5781 & 15301.2041(t)

Eex  =     0.2543        Eey  =     0.0314

Ratx =     0.2639        Raty =     0.1965

薄弱层地震剪力放大系数= 1.25

Ratx1=     0.9314        Raty1=     1.0079

RJX1 = 4.1658E+007(kN/m)  RJY1 = 5.3169E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 3.3018E+006(kN/m)  RJY3 = 4.2002E+006(kN/m)  RJZ3 = 8.5383E+010(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 5     Tower No. 1

Xstif=   185.7894(m)     Ystif=   110.2795(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   182.8370(m)     Ymass=    97.2184(m)     Gmass & G= 16237.9668 & 15141.9727(t)

Eex  =     0.1625        Eey  =     0.0486

Ratx =     0.8733        Raty =     0.9759

薄弱层地震剪力放大系数= 1.25

Ratx1=     0.7694        Raty1=     0.8365

RJX1 = 3.6381E+007(kN/m)  RJY1 = 5.1888E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 3.1332E+006(kN/m)  RJY3 = 3.8743E+006(kN/m)  RJZ3 = 9.9807E+010(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 6     Tower No. 1

Xstif=   183.8438(m)     Ystif=   113.0867(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   182.6130(m)     Ymass=    97.4712(m)     Gmass & G= 14908.7744 & 13801.3613(t)

Eex  =     0.2216        Eey  =     0.0213

Ratx =     1.8951        Raty =     1.8378

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.3199        Raty1=     1.4217

RJX1 = 6.8946E+007(kN/m)  RJY1 = 9.5357E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 5.0095E+006(kN/m)  RJY3 = 5.9583E+006(kN/m)  RJZ3 = 1.7889E+011(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 7     Tower No. 1

Xstif=   183.8667(m)     Ystif=   113.2334(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   182.7090(m)     Ymass=    97.4575(m)     Gmass & G= 14634.9883 & 13541.5322(t)

Eex  =     0.2250        Eey  =     0.0201

Ratx =     0.9968        Raty =     0.9917

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.4401        Raty1=     1.4737

RJX1 = 6.8722E+007(kN/m)  RJY1 = 9.4569E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 5.1513E+006(kN/m)  RJY3 = 5.7942E+006(kN/m)  RJZ3 = 1.7649E+011(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 8     Tower No. 1

Xstif=   184.4654(m)     Ystif=   112.1062(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   182.5290(m)     Ymass=   101.9950(m)     Gmass & G= 12873.4727 & 11951.8125(t)

Eex  =     0.1341        Eey  =     0.0340

Ratx =     0.8312        Raty =     1.0364

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.8385        Raty1=     1.8636

RJX1 = 5.7120E+007(kN/m)  RJY1 = 9.8009E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 5.1102E+006(kN/m)  RJY3 = 5.6167E+006(kN/m)  RJZ3 = 1.6382E+011(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 9     Tower No. 1

Xstif=   183.8248(m)     Ystif=   115.9673(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   182.7170(m)     Ymass=   120.7180(m)     Gmass & G= 7659.3042 & 7099.5430(t)

Eex  =     0.0645        Eey  =     0.0204

Ratx =     0.8864        Raty =     0.8778

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.7004        Raty1=     1.6369

RJX1 = 5.0633E+007(kN/m)  RJY1 = 8.6030E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 3.9707E+006(kN/m)  RJY3 = 4.3057E+006(kN/m)  RJZ3 = 1.4188E+011(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 10     Tower No. 1

Xstif=   184.3683(m)     Ystif=   116.1479(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   185.1410(m)     Ymass=   120.9200(m)     Gmass & G= 11155.9824 & 9280.7500(t)

Eex  =     0.0643        Eey  =     0.0143

Ratx =     0.9631        Raty =     0.9756

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     3.7305        Raty1=     3.4427

RJX1 = 4.8763E+007(kN/m)  RJY1 = 8.3933E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 3.3360E+006(kN/m)  RJY3 = 3.7577E+006(kN/m)  RJZ3 = 1.3833E+011(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 11     Tower No. 1

Xstif=   174.5363(m)     Ystif=   114.6021(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   167.3370(m)     Ymass=   118.8740(m)     Gmass & G= 3214.0024 & 2876.5820(t)

Eex  =     0.0593        Eey  =     0.1281

Ratx =     0.3537        Raty =     0.2340

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.2620        Raty1=     1.2448

RJX1 = 1.7250E+007(kN/m)  RJY1 = 1.9637E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 1.0486E+006(kN/m)  RJY3 = 1.2706E+006(kN/m)  RJZ3 = 2.6360E+010(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 12     Tower No. 1

Xstif=   177.3893(m)     Ystif=   114.1876(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=   182.8820(m)     Ymass=   120.0770(m)     Gmass & G= 5906.6646 & 5480.9370(t)

Eex  =     0.0919        Eey  =     0.1017

Ratx =     1.4375        Raty =     1.4370

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

RJX1 = 2.4796E+007(kN/m)  RJY1 = 2.8219E+007(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 1.1870E+006(kN/m)  RJY3 = 1.4582E+006(kN/m)  RJZ3 = 5.0184E+010(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  0.7694(5层1塔)

Y方向最小刚度比:  0.8365(5层1塔)

============================================================================

地下室楼层侧向刚度比验算（剪切刚度）

============================================================================

地下室层号：  1    塔号：  1

X方向地下一层剪切刚度=9.9365E+008   X方向地上一层剪切刚度=4.8773E+007   X方向刚度比=   20.3732

Y方向地下一层剪切刚度=8.2182E+008   Y方向地上一层剪切刚度=6.3743E+007   Y方向刚度比=   12.8927

**********************************************************

结构整体抗倾覆验算

**********************************************************

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

层号：1   塔号：1

X向风        4.271E+008       1.865E+005       2289.88         0.00

Y向风        2.092E+008       4.284E+005        488.21         0.00

X地震        4.121E+008       1.664E+006        247.70         0.00

Y地震        2.018E+008       1.770E+006        114.01         0.00

**********************************************************

结构整体稳定验算

**********************************************************

地震:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

2      1      5.848E+006  7.015E+006      8.000     2624244        17.828      21.386

3      1      8.288E+006  9.937E+006      5.100     2100458        20.124      24.129

4      1      3.302E+006  4.200E+006      7.100     1269917        18.460      23.483

5      1      3.133E+006  3.874E+006      6.820     1068761        19.994      24.723

6      1      5.009E+006  5.958E+006      4.200      869521        24.197      28.780

7      1      5.151E+006  5.794E+006      4.200      686186        31.530      35.465

8      1      5.110E+006  5.617E+006      4.280      506192        43.208      47.491

9      1      3.971E+006  4.306E+006      4.200      348024        47.919      51.962

10      1      3.336E+006  3.758E+006      4.200      253873        55.189      62.167

11      1      1.049E+006  1.271E+006      7.550      112501        70.373      85.273

12      1      1.187E+006  1.458E+006      5.450       72583        89.129     109.489

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi小于20，未满足《高规》5.4.1，需要考虑重力二阶效应

风荷载:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

2      1      1.038E+007  1.466E+007      8.000     2624244        31.658      44.700

3      1      1.098E+007  1.714E+007      5.100     2100458        26.671      41.609

4      1      3.959E+006  5.420E+006      7.100     1269917        22.136      30.303

5      1      3.642E+006  5.005E+006      6.820     1068761        23.238      31.936

6      1      5.592E+006  7.499E+006      4.200      869521        27.009      36.220

7      1      5.598E+006  7.102E+006      4.200      686186        34.263      43.467

8      1      5.103E+006  6.288E+006      4.280      506192        43.149      53.169

9      1      3.327E+006  4.130E+006      4.200      348024        40.154      49.845

10      1      2.866E+006  3.399E+006      4.200      253873        47.409      56.236

11      1      1.036E+006  1.233E+006      7.550      112501        69.551      82.726

12      1      8.959E+005  9.249E+005      5.450       72583        67.268      69.448

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************

二阶效应系数(仅针对于钢框架结构)

**********************************************************

层号   塔号    层高(m)       X向刚度(kN/m)       Y向刚度(kN/m)       上部重量(kN)       X系数       Y系数

12      1      5.450         1.1870E+006         1.4582E+006        72582.9             0.011       0.009

11      1      7.550         1.0486E+006         1.2706E+006       112500.6             0.014       0.012

10      1      4.200         3.3360E+006         3.7577E+006       253873.3             0.018       0.016

9      1      4.200         3.9707E+006         4.3057E+006       348024.0             0.021       0.019

8      1      4.280         5.1102E+006         5.6167E+006       506192.4             0.023       0.021

7      1      4.200         5.1513E+006         5.7942E+006       686186.1             0.032       0.028

6      1      4.200         5.0095E+006         5.9583E+006       869521.0             0.041       0.035

5      1      6.820         3.1332E+006         3.8743E+006      1068760.6             0.050       0.040

4      1      7.100         3.3018E+006         4.2002E+006      1269917.0             0.054       0.043

3      1      5.100         8.2880E+006         9.9375E+006      2100458.0             0.050       0.041

2      1      8.000         5.8481E+006         7.0154E+006      2624244.0             0.056       0.047

1      1      6.050         5.0061E+008         4.2052E+008      4110870.3             0.001       0.002

**********************************************************

结构抗震验算

**********************************************************

本工程如下楼层为薄弱层：

层号   塔号     X向调整系数      Y向调整系数

5      1          1.250           1.250

4      1          1.250           1.250

**********************************************************

风振舒适度验算

**********************************************************

塔号：1

按《荷载规范》附录J计算：

X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.014

X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.003

Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.025

Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.005

**********************************************************

内外力平衡验算

**********************************************************

说明：

恒、活荷载指本层及以上楼层恒、活荷载总值

风荷载指本层及以上楼层风荷载总值

注意：

软件按构件所属楼层号统计该层内力，而外力是其上全部楼层的叠加结果

对于地下室部分及存在越层构件、多层构件接地等情况可能会导致内外力统计结果不平衡，不会影响其它设计结果

----------------------------------------------------------

1、恒、活荷载作用下轴力平衡验算(kN)：

层号   塔号      恒载   恒载下轴力        活载   活载下轴力

12      1     50552.1      50551.7      8514.5       8514.5

11      1     75943.7      75943.0     15263.0      15262.6

10      1    149998.9     149994.0     52767.6      52764.2

9      1    215396.7     215390.3     63962.8      63958.5

8      1    325698.2     326483.9     82396.1      82390.9

7      1    450179.0     451507.4    104265.2     104259.9

6      1    577118.5     578956.4    126413.4     126407.9

5      1    717578.3     719415.7    148333.3     148327.4

4      1    859626.6     861463.9    170260.8     170255.0

3      1   1403286.0    1405120.1    297510.6     297503.0

2      1   1745776.3    1749088.8    378080.2     378062.1

1      1   2775475.3    2779661.5    557356.8     557335.9

2、风荷载作用下剪力平衡验算(kN)：

层号   塔号    X向风荷载    X向楼层剪力    Y向风荷载    Y向楼层剪力

12      1          245.2          245.2        921.3          921.3

11      1          472.3          472.3       2005.4         2005.4

10      1          634.2          634.2       2661.6         2661.6

9      1          763.6          763.6       3264.3         3264.3

8      1         1149.3         1149.4       3972.7         3972.7

7      1         1524.8         1524.8       4593.9         4593.9

6      1         1880.0         1880.0       5182.3         5182.3

5      1         2422.5         2422.5       6081.6         6081.7

4      1         2924.1         2924.1       6914.6         6914.6

3      1         3367.1         3367.1       7846.1         7846.1

2      1         3986.9         3986.9       9157.4         9157.4

1      1         3986.9         3703.3       9157.4         7755.4

**********************************************************

楼层抗剪承载力验算

**********************************************************

Ratio_X,Ratio_Y: 表示本层与上一层的承载力之比

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_X    Ratio_Y

12     1     3.5445E+004  3.5167E+004    1.00       1.00

11     1     3.1746E+004  3.2172E+004    0.90       0.91

10     1     9.6351E+004  9.6349E+004    3.04       2.99

9     1     9.8287E+004  1.0630E+005    1.02       1.10

8     1     1.2819E+005  1.3901E+005    1.30       1.31

7     1     1.5676E+005  1.5588E+005    1.22       1.12

6     1     1.7070E+005  1.7267E+005    1.09       1.11

5     1     1.4059E+005  1.5044E+005    0.82       0.87

4     1     1.5524E+005  1.6366E+005    1.10       1.09

3     1     4.2859E+005  5.7141E+005    2.76       3.49

2     1     3.2221E+005  3.6382E+005    0.75       0.64     薄弱层且与上层之比<0.65

1     1     1.1376E+006  1.0812E+006    3.53       2.97

六：墙体计算：

RFWQ1

地下室外墙计算(RFWQ1)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010(2015年版)),  本文简称《混凝土规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005),  本文简称《人防规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

| 地下室层数 | 1 | 地下室顶标高(m) | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙宽 L(m) | 15.000 | 外地坪标高(m) | 0.600 |

层高表

| 层 | 层高(m) | 外墙厚(mm) |
| --- | --- | --- |
| -1层 | 5.500 | 400 |

板边支撑条件表

| 板边 | 顶边 | 底边 | 侧边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支承方式 | 简支 | 固定 | 自由 |

1.2 荷载信息

| 水土侧压计算 | 水土分算 | 地下水压是否调整 | ㄨ |
| --- | --- | --- | --- |
| 土压力计算方法 | 静止土压力 |  |  |
| 土层数 | 1 | 地下水埋深(m) | 1.000 |

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 层底标 | 重度 | 饱和重度 | 静止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | 高(m) | (kN/m3) | (kN/m3) | 土压系数 |
| 1 | 粘性土 | 20.00 | -19.40 | 18.00 | 20.00 | 0.500 |

| 上部恒载-平时(kN/m) | 12.00 | 上部活载-平时(kN/m) | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部恒载-战时(kN/m) | 12.00 | 地面活载-平时(kPa) | 5.00 |

人防等效静荷载(kPa)

| 位置 | 等效静荷载 | 位置 | 等效静荷载 | 位置 | 等效静荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | 50.000 |  |  |  |  |

1.3 配筋信息

| 砼强度等级 | C35 | 配筋调整系数 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋级别 | HRB400 | 竖向配筋方法 | 纯弯压弯取大 |
| 外纵筋保护层(mm) | 40 | 竖向配筋方式 | 非对称 |
| 内纵筋保护层(mm) | 20 | 裂缝限值(mm) | 0.20 |
| 裂缝最大保护层(mm) | 30 | 裂缝控制配筋 | √ |
| 泊松比 | 0.20 |  |  |
| 考虑p-δ效应 | ㄨ |  |  |

1.4 计算选项信息

| 竖向弯矩计算方法 | 连续梁 |
| --- | --- |
| 板计算类型·平时组合 | 弹性板 |
| 板计算类型·战时组合 | 弹性板 |
| 支座弯矩调幅幅度(%) | 0.0 |
| 塑性板β | --- |
| 蒸气养护或掺早强剂 | √ |
| 活载准永久值系数 | 0.50 |
| 水压准永久值系数 | 0.50 |
| 活载调整系数 | 1.00 |

2 计算

（1）荷载计算

（2）内力计算

（3）配筋计算

（4）裂缝验算

荷载说明：

永久荷载：土压力荷载，上部恒载-平时，上部恒载-战时

可变荷载：地下水压力，地面活载，上部活载-平时，人防荷载

平时组合：平时荷载基本组合

战时组合：战时荷载基本组合

准永久组合：平时荷载准永久组合(用于裂缝计算)

2.1 荷载计算

2.1.1 墙上竖向压力

平时组合（kN/m）：1.300×12.000+1.500×5.000=23.100

战时组合（kN/m）：1.300×12.000=15.600

准永久组合（kN/m）：12.000+0.500×5.000=14.500

2.1.2 侧压荷载计算

(1) 土侧压力

采用静止土压力、水土分算，任意深度处土侧压力计算

式中：

p   --------土压力(kN/m2)

k   --------土压力系数，静止土压力取静止土压力系数，主动土压力取主动土压力系数k=tan2(450-ψ/2)

γ  --------土的容重，地下水以上取天然容重，地下水以下水土分算时取浮容重，合算时取饱和容重(kN/m3)

hi  --------计算深度以上各土层厚度(m)

(2) 荷载组合系数表

| 组合 | 人防荷载 | 土压力 | 水压力 | 平时地面活载 | 上部恒载 | 上部活载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时组合 | --- | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |
| 战时组合 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | --- | 1.30 | --- |

(3) 侧压力荷载组合计算(kPa)：

| 位置 | 标高 | 土压力 | 水压力 | 地面活载等效 | 平时组合 | 准永久组合 | 人防荷载 | 战时组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层顶 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 2.50 | 10.77 | 6.65 | 50.00 | 7.02 |
| 地下水位 | -0.40 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 15.45 | 10.25 | 50.00 | 61.70 |
| -1层底 | -5.50 | 34.50 | 51.00 | 2.50 | 125.10 | 61.25 | 50.00 | 121.35 |

(4) 侧压荷载分解结果表(kPa):

|  | 平时组合 |  | 准永久组合 |  | 战时组合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室层号 | 均布荷载 | 三角荷载 | 均布荷载 | 三角荷载 | 均布荷载 | 三角荷载 |
| -1 | 7.399 | 117.436 | 6.306 | 54.917 | 53.649 | 117.436 |

注：表中所列三角荷载值是对应于各层底的荷载值(最大)

2.2 内力计算

按连续梁计算

竖向弯矩按连续梁模型计算，水平向弯矩仍按板块模型计算

调幅前(kN.m/m)

| 层 | 部位 | 平时组合 | 准永久组合 | 战时组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平向 |  |  |  |  |
| -1层 | 左边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 竖向 |  |  |  |  |
| -1层 | 顶边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 120.77 | 62.51 | 217.57 |
|  | 底边 | -264.42 | -134.55 | -439.31 |

结果不进行调幅

平时组合弯矩图

战时组合弯矩图

准永久组合弯矩图

2.3 配筋及配筋成果表

2.3.1 配筋说明:

(1)配筋方法

水平按纯弯配筋，竖向取压弯与纯弯配筋的大值

(2)单位说明:

以下各表格中单位除说明外，配筋面积单位:mm2/m，裂缝宽度单位:mm，

弯矩单位kN.m/m，轴力单位kN/m，配筋率:%

(3)人防荷载材料强度综合调整系数:

依据《人防规范》4.2.3

HRB400 材料强度综合调整系数取1.20

C35 材料强度综合调整系数取1.50

2.3.2 平时组合计算配筋表

|  | 部位 | M(kN.m/m) | N(kN/m) | As(mm2/m) | 配筋率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 左边-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 右边-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 右边-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.00 | 23.1 | 800 | 0.20 |
|  | 顶边-外侧 | 0.00 | 23.1 | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 120.77 | 23.1 | 1090 | 0.27 |
|  | 跨中-外侧 | 120.77 | 23.1 | 800 | 0.20 |
|  | 底边-内侧 | -264.42 | 23.1 | 800 | 0.20 |
|  | 底边-外侧 | -264.42 | 23.1 | 2421 | 0.61 |

2.3.3 战时组合计算配筋表

|  | 部位 | M(kN.m/m) | N(kN/m) | As(mm2/m) | 配筋率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 左边-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 右边-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 右边-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.00 | 15.6 | 1000 | 0.25 |
|  | 顶边-外侧 | 0.00 | 15.6 | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-内侧 | 217.57 | 15.6 | 1663 | 0.42 |
|  | 跨中-外侧 | 217.57 | 15.6 | 1000 | 0.25 |
|  | 底边-内侧 | -439.31 | 15.6 | 1000 | 0.25 |
|  | 底边-外侧 | -439.31 | 15.6 | 3374 | 0.84 |

2.3.4 控制情况计算配筋表

| 层 | 部位 | 计算As | 选筋 | 实配As | 实配筋率 | 控制组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 左边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 顶边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 1663 | E14@90 | 1710 | 0.43 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-外侧 | 3374 | E20@90 | 3491 | 0.87 | 战时组合 |

注：表中"计算As"取平时组合与战时组合计算配筋的较大值

2.4 裂缝验算

按实际配筋，及相应于准永久组合的弹性内力进行计算

裂缝宽度限值:0.200mm

| 层 | 部位 | Mq | Nq | 选筋 | 实配As | 裂缝(mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 左边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.0 | 14.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 顶边-外侧 | 0.0 | 14.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 62.5 | 14.5 | E14@90 | 1710 | 0.031 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 62.5 | 14.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-内侧 | -134.6 | 14.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-外侧 | -134.6 | 14.5 | E20@90 | 3491 | 0.072 | 满足 |

最大裂缝宽度:0.072<=0.200，满足要求。

2.5 实际配筋表

| 层 | 部位 | 选筋 | 实配面积 | 配筋率 | 配筋控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 左边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 顶边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@90 | 1710 | 0.43 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-外侧 | E20@90 | 3491 | 0.87 | 战时组合 |

RFWQ2

地下室外墙计算(RFWQ2)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010(2015年版)),  本文简称《混凝土规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005),  本文简称《人防规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

| 地下室层数 | 1 | 地下室顶标高(m) | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙宽 L(m) | 15.000 | 外地坪标高(m) | 0.900 |

层高表

| 层 | 层高(m) | 外墙厚(mm) |
| --- | --- | --- |
| -1层 | 5.200 | 400 |

板边支撑条件表

| 板边 | 顶边 | 底边 | 侧边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支承方式 | 简支 | 固定 | 自由 |

1.2 荷载信息

| 水土侧压计算 | 水土分算 | 地下水压是否调整 | ㄨ |
| --- | --- | --- | --- |
| 土压力计算方法 | 静止土压力 |  |  |
| 土层数 | 1 | 地下水埋深(m) | 1.000 |

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 层底标 | 重度 | 饱和重度 | 静止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | 高(m) | (kN/m3) | (kN/m3) | 土压系数 |
| 1 | 粘性土 | 20.00 | -19.10 | 18.00 | 20.00 | 0.500 |

| 上部恒载-平时(kN/m) | 18.00 | 上部活载-平时(kN/m) | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部恒载-战时(kN/m) | 18.00 | 地面活载-平时(kPa) | 5.00 |

人防等效静荷载(kPa)

| 位置 | 等效静荷载 | 位置 | 等效静荷载 | 位置 | 等效静荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | 50.000 |  |  |  |  |

1.3 配筋信息

| 砼强度等级 | C35 | 配筋调整系数 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋级别 | HRB400 | 竖向配筋方法 | 纯弯压弯取大 |
| 外纵筋保护层(mm) | 40 | 竖向配筋方式 | 非对称 |
| 内纵筋保护层(mm) | 20 | 裂缝限值(mm) | 0.20 |
| 裂缝最大保护层(mm) | 30 | 裂缝控制配筋 | √ |
| 泊松比 | 0.20 |  |  |
| 考虑p-δ效应 | ㄨ |  |  |

1.4 计算选项信息

| 竖向弯矩计算方法 | 连续梁 |
| --- | --- |
| 板计算类型·平时组合 | 弹性板 |
| 板计算类型·战时组合 | 弹性板 |
| 支座弯矩调幅幅度(%) | 0.0 |
| 塑性板β | --- |
| 蒸气养护或掺早强剂 | √ |
| 活载准永久值系数 | 0.50 |
| 水压准永久值系数 | 0.50 |
| 活载调整系数 | 1.00 |

2 计算

（1）荷载计算

（2）内力计算

（3）配筋计算

（4）裂缝验算

荷载说明：

永久荷载：土压力荷载，上部恒载-平时，上部恒载-战时

可变荷载：地下水压力，地面活载，上部活载-平时，人防荷载

平时组合：平时荷载基本组合

战时组合：战时荷载基本组合

准永久组合：平时荷载准永久组合(用于裂缝计算)

2.1 荷载计算

2.1.1 墙上竖向压力

平时组合（kN/m）：1.300×18.000+1.500×5.000=30.900

战时组合（kN/m）：1.300×18.000=23.400

准永久组合（kN/m）：18.000+0.500×5.000=20.500

2.1.2 侧压荷载计算

(1) 土侧压力

采用静止土压力、水土分算，任意深度处土侧压力计算

式中：

p   --------土压力(kN/m2)

k   --------土压力系数，静止土压力取静止土压力系数，主动土压力取主动土压力系数k=tan2(450-ψ/2)

γ  --------土的容重，地下水以上取天然容重，地下水以下水土分算时取浮容重，合算时取饱和容重(kN/m3)

hi  --------计算深度以上各土层厚度(m)

(2) 荷载组合系数表

| 组合 | 人防荷载 | 土压力 | 水压力 | 平时地面活载 | 上部恒载 | 上部活载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时组合 | --- | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |
| 战时组合 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | --- | 1.30 | --- |

(3) 侧压力荷载组合计算(kPa)：

| 位置 | 标高 | 土压力 | 水压力 | 地面活载等效 | 平时组合 | 准永久组合 | 人防荷载 | 战时组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层顶 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 2.50 | 14.28 | 9.35 | 50.00 | 10.53 |
| 地下水位 | -0.10 | 9.00 | 0.00 | 2.50 | 15.45 | 10.25 | 50.00 | 61.70 |
| -1层底 | -5.20 | 34.50 | 51.00 | 2.50 | 125.10 | 61.25 | 50.00 | 121.35 |

(4) 侧压荷载分解结果表(kPa):

|  | 平时组合 |  | 准永久组合 |  | 战时组合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室层号 | 均布荷载 | 三角荷载 | 均布荷载 | 三角荷载 | 均布荷载 | 三角荷载 |
| -1 | 13.337 | 111.744 | 9.254 | 51.994 | 59.587 | 111.744 |

注：表中所列三角荷载值是对应于各层底的荷载值(最大)

2.2 内力计算

按连续梁计算

竖向弯矩按连续梁模型计算，水平向弯矩仍按板块模型计算

调幅前(kN.m/m)

| 层 | 部位 | 平时组合 | 准永久组合 | 战时组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平向 |  |  |  |  |
| -1层 | 左边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 竖向 |  |  |  |  |
| -1层 | 顶边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 114.68 | 59.04 | 201.45 |
|  | 底边 | -246.49 | -125.00 | -402.82 |

结果不进行调幅

平时组合弯矩图

战时组合弯矩图

准永久组合弯矩图

2.3 配筋及配筋成果表

2.3.1 配筋说明:

(1)配筋方法

水平按纯弯配筋，竖向取压弯与纯弯配筋的大值

(2)单位说明:

以下各表格中单位除说明外，配筋面积单位:mm2/m，裂缝宽度单位:mm，

弯矩单位kN.m/m，轴力单位kN/m，配筋率:%

(3)人防荷载材料强度综合调整系数:

依据《人防规范》4.2.3

HRB400 材料强度综合调整系数取1.20

C35 材料强度综合调整系数取1.50

2.3.2 平时组合计算配筋表

|  | 部位 | M(kN.m/m) | N(kN/m) | As(mm2/m) | 配筋率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 左边-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 右边-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 右边-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.00 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 顶边-外侧 | 0.00 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 114.68 | 30.9 | 1025 | 0.26 |
|  | 跨中-外侧 | 114.68 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 底边-内侧 | -246.49 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 底边-外侧 | -246.49 | 30.9 | 2245 | 0.56 |

2.3.3 战时组合计算配筋表

|  | 部位 | M(kN.m/m) | N(kN/m) | As(mm2/m) | 配筋率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 左边-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 右边-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 右边-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.00 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 顶边-外侧 | 0.00 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-内侧 | 201.45 | 23.4 | 1531 | 0.38 |
|  | 跨中-外侧 | 201.45 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 底边-内侧 | -402.82 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 底边-外侧 | -402.82 | 23.4 | 3085 | 0.77 |

2.3.4 控制情况计算配筋表

| 层 | 部位 | 计算As | 选筋 | 实配As | 实配筋率 | 控制组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 左边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 顶边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 1531 | E14@100 | 1539 | 0.38 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-外侧 | 3085 | E18@80 | 3181 | 0.80 | 战时组合 |

注：表中"计算As"取平时组合与战时组合计算配筋的较大值

2.4 裂缝验算

按实际配筋，及相应于准永久组合的弹性内力进行计算

裂缝宽度限值:0.200mm

| 层 | 部位 | Mq | Nq | 选筋 | 实配As | 裂缝(mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 左边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.0 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 顶边-外侧 | 0.0 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 59.0 | 20.5 | E14@100 | 1539 | 0.032 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 59.0 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-内侧 | -125.0 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-外侧 | -125.0 | 20.5 | E18@80 | 3181 | 0.063 | 满足 |

最大裂缝宽度:0.063<=0.200，满足要求。

2.5 实际配筋表

| 层 | 部位 | 选筋 | 实配面积 | 配筋率 | 配筋控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 左边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 顶边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@100 | 1539 | 0.38 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-外侧 | E18@80 | 3181 | 0.80 | 战时组合 |

实际配筋简图

-----------------------------------------------------------------------

【理正结构设计工具箱软件 7.0PB6】 计算日期: 2025-03-11 16:15:52

-----------------------------------------------------------------------

RFWQ3

地下室外墙计算(RFWQ3)

项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010(2015年版)),  本文简称《混凝土规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005),  本文简称《人防规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 基本资料

1.1 几何信息

| 地下室层数 | 1 | 地下室顶标高(m) | 0.000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙宽 L(m) | 15.000 | 外地坪标高(m) | 1.500 |

层高表

| 层 | 层高(m) | 外墙厚(mm) |
| --- | --- | --- |
| -1层 | 4.500 | 400 |

板边支撑条件表

| 板边 | 顶边 | 底边 | 侧边 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支承方式 | 简支 | 固定 | 自由 |

1.2 荷载信息

| 水土侧压计算 | 水土分算 | 地下水压是否调整 | ㄨ |
| --- | --- | --- | --- |
| 土压力计算方法 | 静止土压力 |  |  |
| 土层数 | 1 | 地下水埋深(m) | 1.000 |

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 层底标 | 重度 | 饱和重度 | 静止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | 高(m) | (kN/m3) | (kN/m3) | 土压系数 |
| 1 | 粘性土 | 20.00 | -18.50 | 18.00 | 20.00 | 0.500 |

| 上部恒载-平时(kN/m) | 18.00 | 上部活载-平时(kN/m) | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上部恒载-战时(kN/m) | 18.00 | 地面活载-平时(kPa) | 5.00 |

人防等效静荷载(kPa)

| 位置 | 等效静荷载 | 位置 | 等效静荷载 | 位置 | 等效静荷载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 | 50.000 |  |  |  |  |

1.3 配筋信息

| 砼强度等级 | C35 | 配筋调整系数 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋级别 | HRB400 | 竖向配筋方法 | 纯弯压弯取大 |
| 外纵筋保护层(mm) | 40 | 竖向配筋方式 | 非对称 |
| 内纵筋保护层(mm) | 20 | 裂缝限值(mm) | 0.20 |
| 裂缝最大保护层(mm) | 30 | 裂缝控制配筋 | √ |
| 泊松比 | 0.20 |  |  |
| 考虑p-δ效应 | ㄨ |  |  |

1.4 计算选项信息

| 竖向弯矩计算方法 | 连续梁 |
| --- | --- |
| 板计算类型·平时组合 | 弹性板 |
| 板计算类型·战时组合 | 弹性板 |
| 支座弯矩调幅幅度(%) | 0.0 |
| 塑性板β | --- |
| 蒸气养护或掺早强剂 | √ |
| 活载准永久值系数 | 0.50 |
| 水压准永久值系数 | 0.50 |
| 活载调整系数 | 1.00 |

2 计算

（1）荷载计算

（2）内力计算

（3）配筋计算

（4）裂缝验算

荷载说明：

永久荷载：土压力荷载，上部恒载-平时，上部恒载-战时

可变荷载：地下水压力，地面活载，上部活载-平时，人防荷载

平时组合：平时荷载基本组合

战时组合：战时荷载基本组合

准永久组合：平时荷载准永久组合(用于裂缝计算)

2.1 荷载计算

2.1.1 墙上竖向压力

平时组合（kN/m）：1.300×18.000+1.500×5.000=30.900

战时组合（kN/m）：1.300×18.000=23.400

准永久组合（kN/m）：18.000+0.500×5.000=20.500

2.1.2 侧压荷载计算

(1) 土侧压力

采用静止土压力、水土分算，任意深度处土侧压力计算

式中：

p   --------土压力(kN/m2)

k   --------土压力系数，静止土压力取静止土压力系数，主动土压力取主动土压力系数k=tan2(450-ψ/2)

γ  --------土的容重，地下水以上取天然容重，地下水以下水土分算时取浮容重，合算时取饱和容重(kN/m3)

hi  --------计算深度以上各土层厚度(m)

(2) 荷载组合系数表

| 组合 | 人防荷载 | 土压力 | 水压力 | 平时地面活载 | 上部恒载 | 上部活载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平时组合 | --- | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 1.50 |
| 战时组合 | 1.00 | 1.30 | 1.50 | --- | 1.30 | --- |

(3) 侧压力荷载组合计算(kPa)：

| 位置 | 标高 | 土压力 | 水压力 | 地面活载等效 | 平时组合 | 准永久组合 | 人防荷载 | 战时组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层顶 | 0.00 | 11.50 | 5.00 | 2.50 | 26.20 | 15.25 | 50.00 | 22.45 |
| -1层底 | -4.50 | 34.00 | 50.00 | 2.50 | 122.95 | 60.25 | 50.00 | 119.20 |

(4) 侧压荷载分解结果表(kPa):

|  | 平时组合 |  | 准永久组合 |  | 战时组合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室层号 | 均布荷载 | 三角荷载 | 均布荷载 | 三角荷载 | 均布荷载 | 三角荷载 |
| -1 | 26.200 | 96.750 | 15.250 | 45.000 | 72.450 | 96.750 |

注：表中所列三角荷载值是对应于各层底的荷载值(最大)

2.2 内力计算

按连续梁计算

竖向弯矩按连续梁模型计算，水平向弯矩仍按板块模型计算

调幅前(kN.m/m)

| 层 | 部位 | 平时组合 | 准永久组合 | 战时组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平向 |  |  |  |  |
| -1层 | 左边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 右边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 竖向 |  |  |  |  |
| -1层 | 顶边 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 跨中 | 94.86 | 48.42 | 160.17 |
|  | 底边 | -196.93 | -99.35 | -314.00 |

结果不进行调幅

平时组合弯矩图

战时组合弯矩图

准永久组合弯矩图

2.3 配筋及配筋成果表

2.3.1 配筋说明:

(1)配筋方法

水平按纯弯配筋，竖向取压弯与纯弯配筋的大值

(2)单位说明:

以下各表格中单位除说明外，配筋面积单位:mm2/m，裂缝宽度单位:mm，

弯矩单位kN.m/m，轴力单位kN/m，配筋率:%

(3)人防荷载材料强度综合调整系数:

依据《人防规范》4.2.3

HRB400 材料强度综合调整系数取1.20

C35 材料强度综合调整系数取1.50

2.3.2 平时组合计算配筋表

|  | 部位 | M(kN.m/m) | N(kN/m) | As(mm2/m) | 配筋率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 左边-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 右边-内侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
|  | 右边-外侧 | 0.00 | ----- | 800 | 0.20 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.00 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 顶边-外侧 | 0.00 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 跨中-内侧 | 94.86 | 30.9 | 841 | 0.21 |
|  | 跨中-外侧 | 94.86 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 底边-内侧 | -196.93 | 30.9 | 800 | 0.20 |
|  | 底边-外侧 | -196.93 | 30.9 | 1786 | 0.45 |

2.3.3 战时组合计算配筋表

|  | 部位 | M(kN.m/m) | N(kN/m) | As(mm2/m) | 配筋率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 左边-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 右边-内侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
|  | 右边-外侧 | 0.00 | ----- | 1000 | 0.25 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.00 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 顶边-外侧 | 0.00 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 跨中-内侧 | 160.17 | 23.4 | 1212 | 0.30 |
|  | 跨中-外侧 | 160.17 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 底边-内侧 | -314.00 | 23.4 | 1000 | 0.25 |
|  | 底边-外侧 | -314.00 | 23.4 | 2399 | 0.60 |

2.3.4 控制情况计算配筋表

| 层 | 部位 | 计算As | 选筋 | 实配As | 实配筋率 | 控制组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 左边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 顶边-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | 1212 | E14@120 | 1283 | 0.32 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-内侧 | 1000 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-外侧 | 2399 | E16@80 | 2513 | 0.63 | 战时组合 |

注：表中"计算As"取平时组合与战时组合计算配筋的较大值

2.4 裂缝验算

按实际配筋，及相应于准永久组合的弹性内力进行计算

裂缝宽度限值:0.200mm

| 层 | 部位 | Mq | Nq | 选筋 | 实配As | 裂缝(mm) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 左边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-内侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 右边-外侧 | 0.0 | ----- | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | 0.0 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 顶边-外侧 | 0.0 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 跨中-内侧 | 48.4 | 20.5 | E14@120 | 1283 | 0.031 | 满足 |
|  | 跨中-外侧 | 48.4 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-内侧 | -99.4 | 20.5 | E14@150 | 1026 | 0.000 | 满足 |
|  | 底边-外侧 | -99.4 | 20.5 | E16@80 | 2513 | 0.037 | 满足 |

最大裂缝宽度:0.037<=0.200，满足要求。

2.5 实际配筋表

| 层 | 部位 | 选筋 | 实配面积 | 配筋率 | 配筋控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1层 |  |  |  |  |  |
| 水平向 | 左边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 左边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 右边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
| 竖向 | 顶边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 顶边-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 跨中-内侧 | E14@120 | 1283 | 0.32 | 战时组合 |
|  | 跨中-外侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-内侧 | E14@150 | 1026 | 0.26 | 战时组合 |
|  | 底边-外侧 | E16@80 | 2513 | 0.63 | 战时组合 |

LKQ2

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 临空墙 2

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙长 = 8.00(m)        墙高  = 5.40 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 130.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 12.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             右边             上边             左边

支承条件:

固定             简支             固定             简支

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =      53.18     Mb =     116.71

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-233.42           -0.00          -233.42            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0020

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    2338(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  1163    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    2338(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750             750              750

LKQ2a

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 临空墙 2a

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙高  = 5.40 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 130.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 12.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             上边

支承条件:

固定             固定

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =       0.00     Mb =     157.95

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-315.90           -0.00          -315.90            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0020

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    3168(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  1578    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    3168(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750             750              750

LKQ3

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 临空墙 3

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙长 = 4.00(m)        墙高  = 5.40 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 160.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 12.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             右边             上边             左边

支承条件:

固定             简支             固定             简支

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =     112.13     Mb =      61.52

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-123.05           -0.00          -123.05            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0020

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    1227(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  750    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    1227(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750            1013              750

GQ1

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 隔墙 1

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙高  = 5.40 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 110.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 12.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             上边

支承条件:

固定             固定

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =       0.00     Mb =     133.65

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-267.30           -0.00          -267.30            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0020

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    2679(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  1334    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    2679(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750             750              750

GQ2

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 隔墙 2

------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙高  = 4.60 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 110.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 12.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             上边

支承条件:

固定             固定

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =       0.00     Mb =      96.98

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-193.97           -0.00          -193.97            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0020

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    1941(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  965    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    1941(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750             750              750

GQ3

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 隔墙 3

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙高  = 5.20 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 110.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 12.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             上边

支承条件:

固定             固定

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =       0.00     Mb =     123.93

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-247.87           -0.00          -247.87            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0020

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    2483(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  1236    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    2483(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750             750              750

FHQ1

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 防护墙 1

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙高  = 5.40 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 50.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 12.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             上边

支承条件:

固定             固定

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =       0.00     Mb =      60.75

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-121.50           -0.00          -121.50            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0020

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    1211(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  750    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    1211(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750             750              750

FHQ2

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 防护墙 2

-------------------------------------------------------------------

[ 计算条件 ]

墙高  = 4.60 (m)    墙厚  = 300 (mm)

墙面均布荷载: 50.00 (kN/m^2)

竖向均布荷载: 28.00 (kN/m)

砼强度等级:    C35

纵筋级别:    HRB400

配筋计算as (mm):        35 (mm)

跨中弯矩计算放大系数:    1.00

支座弯矩计算放大系数:    1.00

**** 下边             上边

支承条件:

固定             固定

[内力结果]  (已乘计算放大系数)

内力按塑性理论计算(适用于大偏心受压):

跨中弯矩(kN.m/m):

Ma =       0.00     Mb =      44.08

垂直板边弯矩(kN.m/m):

下             右               上              左

-88.17           -0.00           -88.17            -0.00

[配筋结果]

轴压比:         N/(A*fc)=    0.0047

竖直方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋, 荷载作用面为外侧]

上截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    861(mm^2/m)

中截面：    非荷载侧=  750    荷载侧=    600(mm^2/m)

下截面：    非荷载侧=  600    荷载侧=    861(mm^2/m)

水平方向配筋(mm^2/m):

[注意:   配筋小于0表示超筋]

左               中               右

荷载侧            750             750              750

非荷载侧          750             750              750

人防门框墙计算（人防1-1口，5-1口HFM1220(6)人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   右柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1200

人防门洞口高度H(mm):   2000

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   600

门框侧墙长度a2(mm):   1430

人防门槛高度h1(mm):   150

门框上挡墙高度h2(mm):   3250

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   240

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   160

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1200 + 2* 100 = 1400 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2000 + 2* 100 = 2200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.636，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3664

左右门框反力系数： b = 0.4327

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3664* 240.0* 1400 / 1000 = 123.10 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.4327* 240.0* 1400 / 1000 = 145.40 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 600 - 100 / 3 = 567 mm

L2 = L - da = 600 - 100 = 500 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 145.40* 567 / 1000 + 240* 5002 / (2* 106) = 112.4 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 145.40 + 240* 500 = 265.4 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 1028 mm2

左侧门框墙配筋        ： C12@110

左侧门框墙配筋面积    ： 1028 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1430 - 500 = 930 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 150 + 2000 + 3250 = 5400 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 145.40 + 240* 400 / 1000 + 160* Min{930,5400} / (2* 1000)

= 315.80 kN/m

有梁式门框，尚应计算梁式门框传给柱式门框的集中力。

梁式门框; L1' = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

梁式门框; L2' = h2 - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度; Lb = 1800 mm

梁式门框线荷载; q' = qa + qe1* L1' / 1000 + qe2* Min{L2',Lb} / (2* 1000)

= 123.10 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,1800} / (2* 1000)

= 315 kN/m

梁式门框传给加强柱的集中力; F = q'* Lb / (2* 1000)

= 315* 1800 / (2* 1000) = 283.6 kN

集中力距柱式门框底距离; y1 = h1 + H + b1 / 2 = 150 + 2000 + 300 / 2 = 2300 mm

集中力距柱式门框顶距离; y2 = h2 - b1 / 2 = 3250 - 300 / 2 = 3100 mm

M = q* Lh2 / (12* 106) + F* y12* y2 / (Lh2* 103)

= 315.80* 54002 / (12* 106) + 283.6* 23002* 3100 / (54002* 103) = 926.9 kN.m

V = q* Lh / (2* 1000) + F* y12*(1 + 2* y2 / Lh) / Lh2

= 315.80* 5400 / (2* 1000) + 283.6* 23002*(1 + 2* 3100 / 5400) / 54002

= 963.2 kN

加强柱计算配筋面积： 3839.6 mm2

加强柱采用对称配筋： 8C25(3927.2 mm2)

加强柱实配箍筋: C8@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度： Lb = 1800 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 123.10 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,1800} / (2* 1000)

= 315.10 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 315.10* 18002 / (12* 106) = 85.1 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 315.10* 1800 / (2* 1000) = 283.6 kN

加强梁计算配筋面积： 511.1 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C16(603.3 mm2)

加强梁实配箍筋: C8@100(2)

人防门框墙计算（人防2-1口，3-1口GHFM1222人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   右柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1200

人防门洞口高度H(mm):   2200

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   550

门框侧墙长度a2(mm):   2000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2900

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   200

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   130

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1200 + 2* 100 = 1400 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2200 + 2* 100 = 2400 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.583，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3700

左右门框反力系数： b = 0.4450

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3700* 200.0* 1400 / 1000 = 103.60 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.4450* 200.0* 1400 / 1000 = 124.60 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 550 - 100 / 3 = 517 mm

L2 = L - da = 550 - 100 = 450 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 124.60* 517 / 1000 + 200* 4502 / (2* 106) = 84.6 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 124.60 + 200* 450 = 214.6 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 767 mm2

左侧门框墙配筋        ： C10@100

左侧门框墙配筋面积    ： 785 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 2000 - 500 = 1500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2200 + 2900 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 124.60 + 200* 400 / 1000 + 130* Min{1500,5200} / (2* 1000)

= 302.10 kN/m

有梁式门框，尚应计算梁式门框传给柱式门框的集中力。

梁式门框; L1' = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

梁式门框; L2' = h2 - b1 = 2900 - 300 = 2600 mm

梁式门框跨度; Lb = 1750 mm

梁式门框线荷载; q' = qa + qe1* L1' / 1000 + qe2* Min{L2',Lb} / (2* 1000)

= 103.60 + 200* 200 / 1000 + 130* Min{2600,1750} / (2* 1000)

= 257 kN/m

梁式门框传给加强柱的集中力; F = q'* Lb / (2* 1000)

= 257* 1750 / (2* 1000) = 225.2 kN

集中力距柱式门框底距离; y1 = h1 + H + b1 / 2 = 100 + 2200 + 300 / 2 = 2450 mm

集中力距柱式门框顶距离; y2 = h2 - b1 / 2 = 2900 - 300 / 2 = 2750 mm

M = q* Lh2 / (12* 106) + F* y12* y2 / (Lh2* 103)

= 302.10* 52002 / (12* 106) + 225.2* 24502* 2750 / (52002* 103) = 818.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 1000) + F* y12*(1 + 2* y2 / Lh) / Lh2

= 302.10* 5200 / (2* 1000) + 225.2* 24502*(1 + 2* 2750 / 5200) / 52002

= 888.3 kN

加强柱计算配筋面积： 3182.5 mm2

加强柱采用对称配筋： 7C25(3436.3 mm2)

加强柱实配箍筋: C8@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 2900 - 300 = 2600 mm

梁式门框跨度： Lb = 1750 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 103.60 + 200* 200 / 1000 + 130* Min{2600,1750} / (2* 1000)

= 257.35 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 257.35* 17502 / (12* 106) = 65.7 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 257.35* 1750 / (2* 1000) = 225.2 kN

加强梁计算配筋面积： 391.1 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C14(461.7 mm2)

加强梁实配箍筋: C6@100(2)

人防门框墙计算（人防4-1口口HFM1220人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   无柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1200

人防门洞口高度H(mm):   2000

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   660

门框侧墙长度a2(mm):   550

人防门槛高度h1(mm):   150

门框上挡墙高度h2(mm):   3250

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   240

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   160

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1200 + 2* 100 = 1400 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2000 + 2* 100 = 2200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.636，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3664

左右门框反力系数： b = 0.4327

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3664* 240.0* 1400 / 1000 = 123.10 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.4327* 240.0* 1400 / 1000 = 145.40 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 660 - 100 / 3 = 627 mm

L2 = L - da = 660 - 100 = 560 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 145.40* 627 / 1000 + 240* 5602 / (2* 106) = 128.7 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 145.40 + 240* 560 = 279.8 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 1184 mm2

左侧门框墙配筋        ： C14@125

左侧门框墙配筋面积    ： 1231 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

右侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 550 - 100 / 3 = 517 mm

L2 = L - da = 550 - 100 = 450 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 145.40* 517 / 1000 + 240* 4502 / (2* 106) = 99.4 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 145.40 + 240* 450 = 253.4 kN

右侧门框墙钢筋计算面积： 905 mm2

右侧门框墙配筋        ： C12@110

右侧门框墙配筋面积    ： 1028 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度： Lb = 2410 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 123.10 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,2410} / (2* 1000)

= 363.90 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 363.90* 24102 / (12* 106) = 176.1 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 363.90* 2410 / (2* 1000) = 438.5 kN

加强梁计算配筋面积： 1107.4 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C22(1140.3 mm2)

加强梁实配箍筋: C12@100(2)

人防门框墙计算（固定电站口HFM1520(6)人防门计算书)

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   右柱梁式

混凝土人防门种类:   单扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   1500

人防门洞口高度H(mm):   2000

门框墙厚度t(mm):   300

门框侧墙长度a1(mm):   900

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   150

门框上挡墙高度h2(mm):   3250

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   600

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框上挡墙加强梁宽度b1(mm):   300

门框上挡墙加强梁高度b2(mm):   450

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   240

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   160

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = B + 2* da = 1500 + 2* 100 = 1700 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2000 + 2* 100 = 2200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.773，查人防规范表475-2：

上下门框反力系数： a = 0.3600

左右门框反力系数： b = 0.3982

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3600* 240.0* 1700 / 1000 = 146.88 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.3982* 240.0* 1700 / 1000 = 162.46 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 900 - 100 / 3 = 867 mm

L2 = L - da = 900 - 100 = 800 mm

M = qb* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 162.46* 867 / 1000 + 240* 8002 / (2* 106) = 217.6 kN.m

V = qb + qe1* L2 = 162.46 + 240* 800 = 354.5 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 2063 mm2

左侧门框墙配筋        ： C18@120

左侧门框墙配筋面积    ： 2121 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 300 - 30 - 10 = 260 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 260 = 342.89 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪不满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 600 - 100 = 500 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 600 = 400 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 150 + 2000 + 3250 = 5400 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 162.46 + 240* 500 / 1000 + 160* Min{400,5400} / (2* 1000)

= 314.46 kN/m

有梁式门框，尚应计算梁式门框传给柱式门框的集中力。

梁式门框; L1' = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

梁式门框; L2' = h2 - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度; Lb = 2400 mm

梁式门框线荷载; q' = qa + qe1* L1' / 1000 + qe2* Min{L2',Lb} / (2* 1000)

= 146.88 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,2400} / (2* 1000)

= 387 kN/m

梁式门框传给加强柱的集中力; F = q'* Lb / (2* 1000)

= 387* 2400 / (2* 1000) = 464.3 kN

集中力距柱式门框底距离; y1 = h1 + H + b1 / 2 = 150 + 2000 + 300 / 2 = 2300 mm

集中力距柱式门框顶距离; y2 = h2 - b1 / 2 = 3250 - 300 / 2 = 3100 mm

M = q* Lh2 / (12* 106) + F* y12* y2 / (Lh2* 103)

= 314.46* 54002 / (12* 106) + 464.3* 23002* 3100 / (54002* 103) = 1025.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 1000) + F* y12*(1 + 2* y2 / Lh) / Lh2

= 314.46* 5400 / (2* 1000) + 464.3* 23002*(1 + 2* 3100 / 5400) / 54002

= 1030.0 kN

加强柱计算配筋面积： 4203.4 mm2

加强柱采用对称配筋： 9C25(4418.1 mm2)

加强柱实配箍筋: C8@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

因为 h2 > H / 2 ,门框上档墙采用梁式门框。

L1 = b1 - da = 300 - 100 = 200 mm

L2 = L - b1 = 3250 - 300 = 2950 mm

梁式门框跨度： Lb = 2400 mm

梁式门框线荷载: q = qa + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lb} / (2* 1000)

= 146.88 + 240* 200 / 1000 + 160* Min{2950,2400} / (2* 1000)

= 386.88 kN/m

M = q* Lb2 / (12* 106) = 386.88* 24002 / (12* 106) = 185.7 kN.m

V = q* Lb / (2* 1000) = 386.88* 2400 / (2* 1000) = 464.3 kN

加强梁计算配筋面积： 1173.6 mm2

加强梁采用对称配筋： 3C25(1472.7 mm2)

加强梁实配箍筋: C12@100(2)

出入口一GHSFM7030(6)人防门计算书

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   无柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   7000

人防门洞口高度H(mm):   3000

门框墙厚度t(mm):   400

门框侧墙长度a1(mm):   700

门框侧墙长度a2(mm):   700

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2000

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   140

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2 ? da) / 2 = (7000 + 2 ? 100) / 2 = 3600 mm

门扇高度: b = H + 2 ? da = 3000 + 2 ? 100 = 3200 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 1.125，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.3750

左右门框反力系数： b = 0.3300

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a ? qe1 ? a / 1000

= 0.3750 ? 140.0 ? 3600 / 1000 = 189.00 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b ? qe1 ? a / 1000

= 0.3300 ? 140.0 ? 3600 / 1000 = 166.32 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

左侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 700 - 100 / 3 = 667 mm

L2 = L - da = 700 - 100 = 600 mm

M = qb ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 166.32 ? 667 / 1000 + 140 ? 6002 / (2 ? 106) = 136.1 kN.m

V = qb + qe1 ? L2 = 166.32 + 140 ? 600 = 250.3 kN

左侧门框墙钢筋计算面积： 889 mm2

左侧门框墙配筋        ： C12@125

左侧门框墙配筋面积    ： 905 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(3)右侧门框墙的计算过程：

右侧门框墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 700 - 100 / 3 = 667 mm

L2 = L - da = 700 - 100 = 600 mm

M = qb ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 166.32 ? 667 / 1000 + 140 ? 6002 / (2 ? 106) = 136.1 kN.m

V = qb + qe1 ? L2 = 166.32 + 140 ? 600 = 250.3 kN

右侧门框墙钢筋计算面积： 889 mm2

右侧门框墙配筋        ： C12@125

右侧门框墙配筋面积    ： 905 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2000 - 100 / 3 = 1967 mm

L2 = L - da = 2000 - 100 = 1900 mm

M = qa ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 189.00 ? 1967 / 1000 + 140 ? 19002 / (2 ? 106) = 624.4 kN.m

V = qa + qe1 ? L2 = 189.00 + 140 ? 1900 = 455.0 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 4468 mm2

门框上挡墙配筋        ： C25@100

门框上挡墙配筋面积    ： 4909 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

出入口GHSFM4025(6)人防门计算书

人防门框墙计算

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   双柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   4000

人防门洞口高度H(mm):   2500

门框墙厚度t(mm):   500

门框侧墙长度a1(mm):   1000

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2600

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   140

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   90

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2 ? da) / 2 = (4000 + 2 ? 100) / 2 = 2100 mm

门扇高度: b = H + 2 ? da = 2500 + 2 ? 100 = 2700 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.778，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.4467

左右门框反力系数： b = 0.4511

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a ? qe1 ? a / 1000

= 0.4467 ? 140.0 ? 2100 / 1000 = 131.32 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b ? qe1 ? a / 1000

= 0.4511 ? 140.0 ? 2100 / 1000 = 132.63 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

因为 a1 > B / 2 ,左侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2500 + 2600 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 132.63 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5200} / (2 ? 1000)

= 211.13 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 211.13 ? 52002 / (12 ? 106) = 475.7 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 211.13 ? 5200 / (2 ? 103) = 548.9 kN

加强柱计算配筋面积： 1778.1 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C22(1900.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2500 + 2600 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 132.63 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5200} / (2 ? 1000)

= 211.13 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 211.13 ? 52002 / (12 ? 106) = 475.7 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 211.13 ? 5200 / (2 ? 103) = 548.9 kN

加强柱计算配筋面积： 1778.1 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C22(1900.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2600 - 100 / 3 = 2567 mm

L2 = L - da = 2600 - 100 = 2500 mm

M = qa ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 131.32 ? 2567 / 1000 + 140 ? 25002 / (2 ? 106) = 774.6 kN.m

V = qa + qe1 ? L2 = 131.32 + 140 ? 2500 = 481.3 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 4212 mm2

门框上挡墙配筋        ： C25@110

门框上挡墙配筋面积    ： 4463 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 500 - 30 - 10 = 460 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 460 = 606.65 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

出入口GHSFM5528(6)人防门计算书

人防门框墙计算

一、计算条件：

1.计算参数：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   双柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   5500

人防门洞口高度H(mm):   2800

门框墙厚度t(mm):   500

门框侧墙长度a1(mm):   1000

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2600

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   700

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   140

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   90

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2 ? da) / 2 = (5500 + 2 ? 100) / 2 = 2850 mm

门扇高度: b = H + 2 ? da = 2800 + 2 ? 100 = 3000 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 0.950，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.4100

左右门框反力系数： b = 0.3800

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a ? qe1 ? a / 1000

= 0.4100 ? 140.0 ? 2850 / 1000 = 163.59 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b ? qe1 ? a / 1000

= 0.3800 ? 140.0 ? 2850 / 1000 = 151.62 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

因为 a1 > B / 2 ,左侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2600 = 5500 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 151.62 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5500} / (2 ? 1000)

= 230.12 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 230.12 ? 55002 / (12 ? 106) = 580.1 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 230.12 ? 5500 / (2 ? 103) = 632.8 kN

加强柱计算配筋面积： 2193.5 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C25(2454.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2600 = 5500 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1 ? L1 / 1000 + qe2 ? Min{L2,Lh} / (2 ? 1000)

= 151.62 + 140 ? 400 / 1000 + 90 ? Min{500,5500} / (2 ? 1000)

= 230.12 kN/m

M = q ? Lh2 / (12 ? 106) = 230.12 ? 55002 / (12 ? 106) = 580.1 kN.m

V = q ? Lh / (2 ? 103) = 230.12 ? 5500 / (2 ? 103) = 632.8 kN

加强柱计算配筋面积： 2193.5 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C25(2454.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2600 - 100 / 3 = 2567 mm

L2 = L - da = 2600 - 100 = 2500 mm

M = qa ? L1 / 1000 + qe1 ? L22 / (2 ? 106)

= 163.59 ? 2567 / 1000 + 140 ? 25002 / (2 ? 106) = 857.4 kN.m

V = qa + qe1 ? L2 = 163.59 + 140 ? 2500 = 513.6 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 4710 mm2

门框上挡墙配筋        ： C25@100

门框上挡墙配筋面积    ： 4909 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft ? d ? 0.8 = 1.57 ? 1.50 ? 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 500 - 30 - 10 = 460 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7 ? h ? ftd ? H0 = 0.7 ? 1.0000 ? 1.88 ? 460 = 606.65 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

单元间大门GHSFM6028(6)人防门计算书

一、计算条件：

1.计算参数：

工程项目:   项目一

门框墙编号:   门框墙1

请选择门框墙类别:   双柱无梁

混凝土人防门种类:   双扇人防门

门扇与门框墙搭接长度da(mm):   100

人防门洞口宽度B(mm):   6000

人防门洞口高度H(mm):   2800

门框墙厚度t(mm):   400

门框侧墙长度a1(mm):   1000

门框侧墙长度a2(mm):   1000

人防门槛高度h1(mm):   100

门框上挡墙高度h2(mm):   2300

门框侧墙加强柱宽度c1(mm):   500

门框侧墙加强柱高度c2(mm):   600

门框墙等效静荷载qe1(kN/m2):   50

柱(梁)式门框时临空墙等效静荷载qe2(kN/m2):   50

保护层厚度c(mm):   30

门框墙混凝土强度等级:   C35

门框墙受力筋级别:   HRB400

柱（梁）式门框箍筋级别:   HRB400

输出柱（梁）式门框的详细计算过程:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005

《建筑结构静力计算实用手册》浙江大学编写，中国建筑工业出版社出版

三、计算结果：

(1)荷载导算过程：

单个门扇宽度: a = (B + 2* da) / 2 = (6000 + 2* 100) / 2 = 3100 mm

门扇高度: b = H + 2* da = 2800 + 2* 100 = 3000 mm

门扇宽度度与高度之比： a / b = 1.033，查人防规范表475-3：

上下门框反力系数： a = 0.3933

左右门框反力系数： b = 0.3520

门扇传给上下门框的等效静荷载标准值: qa = a* qe1* a / 1000

= 0.3933* 50.0* 3100 / 1000 = 60.97 kN/m

门扇传给左右门框的等效静荷载标准值: qb = b* qe1* a / 1000

= 0.3520* 50.0* 3100 / 1000 = 54.56 kN/m

(2)左侧门框墙的计算过程：

因为 a1 > B / 2 ,左侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2300 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 54.56 + 50* 400 / 1000 + 50* Min{500,5200} / (2* 1000)

= 87.06 kN/m

M = q* Lh2 / (12* 106) = 87.06* 52002 / (12* 106) = 196.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 103) = 87.06* 5200 / (2* 103) = 226.4 kN

加强柱计算配筋面积： 848.2 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C16(1005.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(3)右侧门框墙的计算过程：

因为 a2 > B / 2 ,右侧门框墙采用柱式门框。

L1 = c1 - da = 500 - 100 = 400 mm

L2 = L - c1 = 1000 - 500 = 500 mm

柱式门框高度: Lh = h1 + H + h2 = 100 + 2800 + 2300 = 5200 mm

柱式门框线荷载: q = qb + qe1* L1 / 1000 + qe2* Min{L2,Lh} / (2* 1000)

= 54.56 + 50* 400 / 1000 + 50* Min{500,5200} / (2* 1000)

= 87.06 kN/m

M = q* Lh2 / (12* 106) = 87.06* 52002 / (12* 106) = 196.2 kN.m

V = q* Lh / (2* 103) = 87.06* 5200 / (2* 103) = 226.4 kN

加强柱计算配筋面积： 848.2 mm2

加强柱采用对称配筋： 5C16(1005.5 mm2)

加强柱实配箍筋: C6@100(4)

(4)门框上挡墙的计算过程：

门框上档墙可以按悬臂墙来计算。

L1 = L - da / 3 = 2300 - 100 / 3 = 2267 mm

L2 = L - da = 2300 - 100 = 2200 mm

M = qa* L1 / 1000 + qe1* L22 / (2* 106)

= 60.97* 2267 / 1000 + 50* 22002 / (2* 106) = 259.2 kN.m

V = qa + qe1* L2 = 60.97 + 50* 2200 = 171.0 kN

门框上挡墙钢筋计算面积： 1729 mm2

门框上挡墙配筋        ： C16@110

门框上挡墙配筋面积    ： 1828 mm2

混凝土轴心受压强度设计值： ft = 1.57 N/mm2

混凝土材料综合调整系数： d = 1.50

调整后的混凝土轴心受压强度设计值: ftd = ft* d* 0.8 = 1.57* 1.50* 0.8 = 1.88 N/mm2

截面有效高度: H0 = H - c - 10 = 400 - 30 - 10 = 360 mm

h =  1

截面抗剪承载力: R = 0.7* h* ftd* H0 = 0.7* 1.0000* 1.88* 360 = 474.77 kN

V ≤ R ， 斜截面抗剪满足要求。

人防2-1，3-1口楼梯计算

一、基本资料：

工程名称:   工程一

工程项目:   项目一

楼梯编号:   板式楼梯1

是否考虑人防荷载:   是

楼梯类型:   ╱型

支座型式:   两端简支

踏步宽度a(mm):   260

梯段水平长度L(mm):   2600

梯段总高度H(mm):   1750

梯段板厚度t(mm):   200

梯段板宽度B(mm):   1350

A端支座宽度bA(mm):   300

B端支座宽度bB(mm):   300

楼梯保护层厚度c(mm):   20

楼梯活荷载标准值q(kN/m2):   5

两侧栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m):   1

楼梯面层厚度t1(mm):   30

楼梯面层容重r1(kN/m3):   22

楼梯底面抹灰厚度t2(mm):   20

楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3):   18

板面等效静荷载标准值qe1(kN/m2):   60

板底等效静荷载标准值qe2(kN/m2):   30

动荷载下构件允许延性比[]:   1.0

楼梯混凝土等级:   C35

楼梯纵筋级别:   HRB400

活载组合值系数c:   0.7

活载准永久值系数q:   0.4

楼梯最小配筋率(%):   0.25

是否计算挠度:   是

挠度控制系数 L0/:   200

输出详细的挠度计算过程:   否

是否计算裂缝:   是

最大裂缝限值(mm):   0.3

输出详细的裂缝计算过程:   否

输出内力图形:   否

二、计算依据：

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

三、梯段板荷载计算：

踏步总数: n = L / a = 2.600 / 0.260 = 10

踏步高度: c = H / (n + 1) = 1.750 / (10 + 1) = 0.159 m

梯段板倾斜角度:  = actan(c / a) = actan(0.159 / 0.260) = 31.5°

踏步处折算厚度: d = c / 2 + t / Cos() = 0.159 / 2 + 0.200 / Cos(31.5) = 0.314 m

三角形踏步自重: gk1 = (a* c* r) / 2 / a

= (0.260* 0.159* 25.0) / 2 / 0.260 = 1.99 kN/m2

梯段板厚自重: gk2 = t* r / Cos() = 0.200* 25.0 / Cos(31.5) = 5.86 kN/m2

梯段面层自重: gk3 = (a + c)* t1* r1 / a

= (0.260 + 0.159)* 0.030* 22 / 0.260 = 1.06 kN/m2

梯段底面抹灰自重: gk4 = t2* r2 / Cos() = 0.020* 18 / Cos(31.5) = 0.42 kN/m2

栏杆自重: gk5 = g1 / B / Cos() = 1.0 / 1.350 / Cos(31.5) = 0.87 kN/m2

斜段恒载标准值总计: qD1 = gk1 + gk2 + gk3 + gk4 + gk5

= 1.99 + 5.86 + 1.06 + 0.42 + 0.87 = 10.20 kN/m2

斜段正面人防荷载标准值: qR1 = qe1 / Cos() = 60 / Cos(31.5) = 70.34 kN/m2

平段正面人防荷载标准值: qR2 = qe1 = 60 = 60.00 kN/m2

斜段反面人防荷载标准值: qRf1 = qe2 / Cos() = 30 / Cos(31.5) = 35.17 kN/m2

平段反面人防荷载标准值: qRf2 = qe2 = 30 = 30.00 kN/m2

楼梯净跨: Ln = L = 2.600 = 2.600 m

楼梯计算跨度: L0 = Min{Ln + (bA + bB) / 2,1.05* Ln}

= Min{2.600 + (0.300 + 0.300) / 2,1.05* 2.600} = 2.730 m

四、荷载简图：

图中标识：G-恒载   Q-活载   R-人防

五、计算结果：

单位说明：  弯    矩 kN.m（每米宽）        支座反力:kN（每米宽）

纵筋面积:mm2（每米宽）

裂    缝:mm		挠    度:mm

符号说明：  Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

（1）以下是楼梯正面人防组合下的内力及配筋计算结果：

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (人 防) | 0.0 | 76.9 | 0.0 |
| 支座反力 | 112.7 |  | 112.7 |
| 计算面积 | 500 | 1096 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C12@100 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 1131 | 503 |

（2）以下是楼梯反面人防组合下的内力及配筋计算结果：

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (人 防) | 0.0 | -21.4 | 0.0 |
| 支座反力 | 31.3 |  | 31.3 |
| 计算面积 | 500 | 500 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C8@100 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 503 | 503 |

（3）以下是非人防组合下的内力、配筋计算结果：

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M (基 本) | 0.0 | 17.9 | 0.0 |
| M (准永久) | 0.0 | 11.4 | 0.0 |
| 支座反力 | 26.3 |  | 26.3 |
| 计算面积 | 500 | 1096 | 500 |
| 实配钢筋 | C8@100 | C12@100 | C8@100 |
| 实配面积 | 503 | 1131 | 503 |
| 裂 缝 | 0.000 | 0.016 | 0.000 |

最大裂缝:  0.016mm  ≤  0.3mm,满足设计要求。

最大挠度: 1.7mm,   [L0/1563]  ≤  [L0/200],满足设计要求。